附件1

市自然资源和规划局

关于《鄂州市城市森林花园建筑（第四代住宅）实施方案（试行）（征求意见稿）》

的起草说明

一、起草背景

第四代住宅是一种新兴的具有创新性的建筑模式，是将绿色生态理念注入城市住宅建筑发展的实践。2021年5月，中国工程建设标准化协会通过了《城市森林花园住宅设计标准》（T/CECS 855-2021），正式将“四代住宅”命名为城市森林花园住宅，并提出一系列设计要求，用于规范此类住宅体系的推广。省外长沙、株洲，省内恩施、仙桃等多个地市已有城市森林花园住宅顺利实施。当前受大环境影响，各地房地产市场不景气，为了房地产市场平稳健康发展，我市出台了《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（鄂州建设文〔2023〕96号），文件提出支持建设第四代住宅，鼓励住宅项目配置景观阳台等空间，适当增加不计入容积率建筑面积情形，推进新型住宅设计创新。房地产企业通过提高住宅设计品质，不断满足群众对居住环境和美好生活的向往，以提振市场信心，释放改善购房需求。

为贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，积极响应“创新、协调、绿色、开放、共享”的城市发展理念，改善人居环境，推进绿色建筑发展，提供更丰富的住宅产品，《鄂州市城市森林花园建筑（第四代住宅）实施方案》(以下简称《实施方案》）的出台将作为我市此类项目审批管理的政策依据。

二、起草过程

2023年11月14日，我市出台了《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（鄂州建设文〔2023〕96号），文件提出支持建设第四代住宅，局党组高度重视，召开专题会议进行部署，启动《实施方案》的起草工作。前期我局会同有关单位赴株洲、恩施、仙桃等地，对已实施的“第四代住宅”进行实地考察，收集当地支持政策及管理意见，在起草过程中，对前期考察情况进行全面梳理总结，形成了《鄂州市鄂州市城市森林花园建筑（第四代住宅）实施方案（试行）（征求意见稿）》，提出了容积率与产权面积、建筑密度、绿地率、日照间距等支持性政策措施。2023年12月12日我局就征求意见稿广泛征求各相关单位的意见建议，结合各单位的意见建议，对征求意见稿进行了优化、完善，最终形成本《实施方案（征求意见稿）》。

三、主要内容

《实施方案》共包括适用范围、技术要求、政策支持、实施保障四个部分。

- 适用范围

城市森林花园建筑适用于以宗地为单位的新开发改善性住宅项目，项目用地原则上不小于2万平方米，容积率不高于2.0，建筑高度不大于80米并应符合规划管控要求。已出让未建设地块由属地政府提出申请（调整），按管理范围经国土空间委员会审议同意作为城市森林花园建筑项目。

- 技术要求

1.空中花园应符合如下要求：一是通高应不低于两个自然层高且不小于5.6米，无柱、无围护结构、不封闭且全部外挑；二是空中花园进深不宜大于6米，覆土深度不低于0.6米，其绿化面积不小于空中花园水平投影面积的50%；三是空中花园面积不宜小于40㎡,户型计容建筑面积宜大于90㎡；四是相邻上下两层的空中花园应设置在客厅的不同方向且至少两面连续开敞；五是空中花园应保证住宅“私密性”和“安全性”，即与绿化空间相接外立面上层不得开窗，绿化空间与同一栋楼相邻住房的窗户不宜形成通视。

2.空中街巷应符合如下要求：一是通高应不低于两个自然层高且不小于5.6米，无围护结构、不封闭；二是空中街巷应连接一定数量的住户并供业主共享；三是空中街巷面积不小于所属两层总计容建筑面积的35%且开敞面不宜小于其周长的1/3。

3.空中花园、空中街巷的景观设计方案应符合相关规范要求，树种选择和植物配置应适合鄂州气候生长条件，充分考虑植物根系对建筑结构的影响。植物在符合安全要求的前提下宜靠外立面，在绿化工程竣工验收前,二株胸径5厘米及以上的乔木和其他绿化植物须种植到位。

- （三）政策支持

1.容积率和产权面积计算：符合上述要求的空中花园、空中街巷（含上层连廊）按1/2计建筑面积不计容积率、不计产权面积，不计入阳台水平投影总面积。

2.建筑密度和绿地率：项目建筑密度按首层建筑基底面积标准计算，空中绿化项目的地面绿地率不应小于20%，绿化空间可按各楼层有效绿地面积的20%折算计入项目绿地率，相加后的绿地率指标应满足要求。

3.建筑间距和日照：项目内部的日照以建筑主体为基准面进行计算，项目确定的建筑间距，应以满足日照和消防要求为基础,满足日照和消防要求的，建筑间距可适当减小。

4.建筑面宽：采用空中花园、空中街巷建筑形式，建筑面宽不受《鄂州市规划管理技术规定》的限制,建筑拼接的，拼接不得超过两个单元。

（四）实施保障

1.园林绿化部门应加强对城市森林花园建筑项目景观设计方案审查，应结合经济性、美观性和生态性等原则，合理确定设计方案。空中花园、空中街巷绿化景观等内容应与主体工程同步竣工、同步验收。

2.住房和城乡建设部门应加强对施工图审查机构的监督管理，督促其对设计图纸的合理性、安全性开展审查，同时结合第四代住宅的特点，对建筑节能、绿色建筑等专项进行审查，并对图审结果负责。项目建设单位应对工程质量负首要责任，施工、设计、监理、检测等单位应按职责对建设项目负主要责任，住房和城乡建设部门应加强对建筑工程质量监管。

3.市住房和城乡建设部门负责制定城市森林花园建筑（第四代住宅）物业管理服务细则，加强对空中花园、空中街巷等开敞式平台的管理和服务，明确建设单位建设责任及业主后期维护义务，严禁业主私自改变用途，违法违规封闭空中花园和空中街巷，保障城市森林花园建筑（第四代住宅）正常运行。

4.住房和城乡建设部门应督促小区物业服务企业加强小区内城市森林花园建筑有关违法建设行为巡查、劝导工作，及时将业主违法违规行为向属地城管部门报告。

5.城管执法部门要做好城市森林花园建筑违法违规建设查处工作，建立巡查、查处工作机制。

6.本实施方案由市自然资源和规划局负责解释。